SUBSOLADORE ADUBADOR AGROFLORESTAL BIZMAQ 750 B-H

Acoplado ao trator pela barra de tração com 02 pneus 1000 x 20 para deslocamento e manobras.

Recomendado para:

Subsolar a 60cm em média, preparar o solo na linha de plantio em áreas de implantação e reforma e adubar com 01 tipo de insumo em filete contínuo com profundidade de 15 a 30 cm;

Dosagens de insumo máxima obtida: 700 kg/ha

Equipado com:

01 - Chassi construído com perfil dobrado de 6” com 12,7 mm de espessura.

02 - Haste positiva construída em aço carbono 1045 revestida com solda dura para aumentar a vida útil.

03 - Saída de insumos atrás da haste de subsolagem fixada por parafusos, com regulagem de profundidade.

04 - Disco de corte com 860 mm de diâmetro e 19 mm de espessura fabricado em chapa aço carbono 1345.

05 - Mancal do disco de corte com 04 rolamentos e 04parafusosde MB com 20mm de diâmetro para fixar o disco de corte.

06 - Suportes do mancal do disco de corte com dois furos, para regular altura do disco.

07 - Depósito de insumos com capacidade de 600 litros, fabricado em chapa de aço carbono de 3.2 mm de espessura com tratamento interno e externo a base de epóxi.

# 08 - Tubos SCH 80s sobre as bordas do depósito para aumentar a resistência contra impactos.

09 - Tela dentro do depósito para evitar que impurezas danifiquem o dosador e alterem a dosagem.

# 10 - Lona de proteção reforçada vinifortesobre o depósito com cordas elástica para amarração.

11 -Fura bag e difusor no depósito de insumos.

12 - Registro no orifício de saída de insumos para permitir a remoção do dosador mesmo com insumos no depósito.

13 - Plataforma de abastecimento dentro das normas de segurança.

14 - Dosador de insumos fabricado em tubo de aço inox no modelo rosca transportadora.

15 - Motor hidráulico para acionamento do dosador de insumos.

# 16 - Válvula reguladora de fluxo instalada sobre o motor hidráulico, para regular a dosagem de insumos.

17 - Grade pantográfica com 08 discos recortadosde 20” com 6 mm de espessura.

18 - Cilindro hidráulico do eixo de transporte com rótulas nos olhais, para aumentar a vida útil.

19 - Calço de nylon bipartido na haste do cilindro hidráulico do eixo de transporte para regular a profundidade de subsolagem.

20 - Eixo de transporte fabricado em aço carbono 1045 com 89mm de diâmetro.

21 - Mancais bipartidos do eixo de transporte com buchas de nylon.

22 - Pontas de eixo dos cubos de roda fixadas no conjunto de transporte por buchaspara facilitar a substituição.

23 - Dois cubos de roda com 06 parafusos de 20 mm cada.

24 - Rodas com anel (arinho) para facilitar a troca de pneus.

25 - Pneus 1000 x 20 duplado com câmaras e protetores.

26 - Aivecas articuladas por molas espirais para remover resíduos e torrões da linha de plantio.

27 - Engate cabeçalho boca de lobo fabricado em chapa de aço carbono com 38 mm de espessura.

28 - Pino fusível no engate cabeçalho para evitar avarias no trator e no implemento.

29 - Limitador de giro no engate cabeçalho para diminuir o risco de tombamento do implemento.

30 - Engate cabeçalho fixado com porca, equipado com corrente de segurança.

Dimensões:

5000 mm de comprimento x 2500 mm de largura x 2500 mm altura

Peso bruto: 2.000 kg

Potência mínima sugerida: 160 cv - Trator 4x4